淮河入海水道二期工程淮安枢纽工程土建施工及设备安装

混凝土搅拌站生产线采购及安装

竞价邀请函

江苏淮阴水利建设有限公司

2024年4月3日

我公司就淮安枢纽项目的混凝土搅拌站生产线采购及安装采购进行竞价邀请，欢迎符合要求、有履约能力的供应商按本邀标函的有关要求前来报价。

一、竞价内容：

两条HZS240型混凝土搅拌站生产线，配置8个300吨粉料罐，满足骨料使用高位料库自动上料条件，单站设备本身实际生产能力≥200m³/h，供应商按照合同规定，负责设备的生产、供货、安装、调试（含技术指导）、技术服务和质保期服务等相关工作。

二、项目概况：

1、项目规模：造价约600万元；

2、交货地点：淮安市清江浦区黄码镇黄码港；

3、交付使用期：60日历天；

4、质量要求：符合国家质量标准及行业要求，并满足各项技术要求；

三、竞价人资格要求：

1、具有独立订立合同的能力且是混凝土搅拌站设备生产厂商；（提供有效的营业执照）

2、企业未处于被责令停业、竞价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（提供承诺书）

3、竞价人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有单项合同价300万元及以上的混凝土搅拌站设备供货业绩；（提供成交合同或协议书）

4、授权委托人必须是本单位签订劳动合同的正式员工，资格审查时须提供劳动合同。（提供授权委托人的劳动合同）

四、 评选办法

综合评估法，具体详见竞价文件。

五、竞价文件的递交

1、递交竞价文件截止时间为2024年4月10日3时0分，地点为淮安经济技术开发区枚乘东路33号通海大厦24楼会议室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的竞价文件，竞价人不予受理。

六、 联系方式

竞价人：江苏淮阴水利建设有限公司

地址：江苏省淮安市经济开发区枚乘东路33号

联系人：王继云

联系电话：13952366898

# 第二章  竞价人须知

竞价人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 竞价人 | 名称：江苏淮阴水利建设有限公司 地址：江苏省淮安市经济开发区枚乘东路33号 联系人：王继云 电 话：13952366898 |
| 1.1.3 | 竞价代理机构 | 名称：/地址：/ 联系人：/ 电话：/ |
| 1.1.4 | 项目名称 | 混凝土搅拌站生产线采购及安装 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 竞价范围 | 2条HZS240型混凝土搅拌站生产线，配置8个300吨粉料罐，满足骨料使用高位料库自动上料条件，，单站设备本身实际生产能力≥200m³/h，按照合同规定，负责设备的生产、供货、安装、调试（含技术指导）、技术服务和质保期服务等相关工作。 |
| 1.3.2 222222 | 交付使用期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 淮安市清江浦区黄码镇黄码港 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家质量标准及行业要求，并满足各项技术要求 |
| 1.4.1 | 竞价人资格要求 | 见邀请函 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞价 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 竞价人不组织勘踏现场。竞价人可自行勘踏，一切费用及后果由竞价人自行承担。 |
| 1.10 | 竞价预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 竞价人提出问题的截止时间： 竞价人澄清的截止时间： |
| 1.11 | 偏离 |  |
| 2.1.1 | 构成竞价文件的其它材料 | 竞价文件答疑/补充通知（如有）、图纸 |
| 2.2 | 澄清和答疑 | 竞价人要求澄清竞价文件的截止时间：2024年4月10日15时前 竞价人要求澄清竞价文件的方式：竞价人通过发送电子邮件至358572834@qq.com（含盖章的扫描件及word格式的文件）的电子邮箱提出疑问或要求澄清的问题，不接受其他形式提出的疑问。 本次竞价的后续答疑、澄清及补充文件均以邮件的方式发送至报名时所留的电子邮箱。因竞价人所留邮箱有误或未及时查阅邮件造成的后果竞价人及竞价代理机构概不负责。 |
| 3.1.1 | 竞价文件的组成 | √竞价报价表 √备品备件报价表 √技术要求响应偏离表 √授权委托书 √承诺书 √与资格审查和评选打分有关的资料 |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | 无 |
| 3.2.2 | 竞价报价要求 | 1、本项目采用固定单价合同，各竞价人在竞价报价时应综合考虑各方面因素，综合单价不予调整。 2、竞价报价包括但不限于全部货物制造、包装、运输至买方指定地点、所有保险和伴随货物交运的有关费用；买方参加安装设计联络会议、出厂检验验收和培训的费用；设备验收、安装、调试、技术服务、试运行、培训、售后服务；竞价代理费、税收、管理费、利润等一切费用。 3、凡设备安装、试验、调试和试运行所需的专用工具及备品备件应随主设备一道供货。 4、竞价人不得在设备清单中自行增加新的项目或修改项目名称。 5、合同规定应由竞价人承担而在设备清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。 6、设备清单中的“单价”和“合价”栏均应填报，并在结尾处填写竞价总报价。若竞价人对某些项目未填报单价或合价，则认为已包括在其它项目的单价和合价以及竞价总报价内。 |
| 3.2.3 | 最高竞价限价 | 人民币大写陆佰万元整（¥6000000.00） |
| 3.3.1 | 竞价有效期 | 60 日（从竞价截止之日算起） |
| 3.4.1 | 竞价保证金 | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞价方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 竞价文件数量 | 一份 |
| 3.7.5 | 竞价文件装订要求 | 胶装 |
| 4.2.1 | 竞价文件递交截止时间和地点 | 时间：2024年4月10日15时 00 分 地点：淮安经济技术开发区枚乘东路33号通海大厦24楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还竞价文件 | √否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞价截止时间 开标地点：淮安经济技术开发区枚乘东路33号通海大厦24楼会议室 |
| 6.4 | 中标候选人数量 | 1 |
| 8.1 | 是否授权评选委员会确定供应商 | □是 √否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 竞价人出现下列情形之一的，竞价人有权取消其资格： （1）放弃中标项目的； （2）不在规定期限内与竞价人签订合同的，或者在签订合同时向竞价人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。 |

# 第三章 评选办法（综合评估法）

## 评选办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 竞价人名称 |  | 竞价人名称与营业执照一致，不一致的，有有效证明材料 |
|  |  |  | 竞价文件签字盖章 |  | 加盖竞价人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如竞价函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  |  | 竞价文件的组成 |  | 符合第二章“竞价人须知”第3.1.1项规定 |
|  |  |  | 竞价文件及报价唯一 |  | 只能有一个竞价文件及有效报价（竞价文件要求提交备选竞价的除外） |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 具有独立订立合同的能力且是混凝土搅拌站设备生产厂商或厂家的销售公司 |  | 提供有效的营业执照 |
|  |  |  | 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停竞价资格并在暂停期内的 |  | 提供承诺书 |
|  |  |  | 竞价人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有单项合同价300万元及以上的混凝土搅拌站设备供货业绩 |  | 提供成交合同或协议书 |
|  |  |  | 授权委托人必须是本单位签订劳动合同的正式员工，资格审查时须提供劳动合同 |  | 提供授权委托人的劳动合同 |
|  |  |  | 注：1、上述承诺书原件装入竞价文件正本中，其它资料复印件加盖竞价人公章装入竞价文件中，否则不予认可； 2、上表中任何一项不符合要求的，都将导致资格审查不通过； 3、上表中任何一项如有虚假一经发现，将导致资格审查不通过，如已中标的，将取消中标资格，对竞价人造成损失的依法赔偿损失，并保留追究其法律责任的权利。 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 竞价内容 | 符合第二章“竞价人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 交付使用期 | 符合第二章“竞价人须知”第1.3.2 项规定 |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“竞价人须知”第1.3.4 项规定 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 报价： 45 分 技术响应： 30 分 技术及服务方案：20 分 业 绩： 5 分 竞价人的技术及服务措施得分应取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评选基准价计算方法 | 评选基准价 C=A×K A为有效竞价文件的评选价算术平均值（若7≤有效竞价文件<10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若有效竞价文件<7家时，以最低报价为基准价。 K值在开标前由竞价人推选的代表随机抽取，K取值范围为98%、100%。 评选委员会在评选报告上签字后，方法三的评选基准价不因招竞价当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.3(1) |  | 竞价报价 （45）分 | 竞价报价与评选基准价 | 等于评选基准价得45分 |  |
|  |  |  |  | 每高于评选基准价1万元扣0.5分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。（结果保留两位小数） |  |
| 2.2.3(2) |  | 技术响应（30）分 | 技术响应 | （1）竞价人所投产品的功能和技术参数与竞价文件第五章“货物需求”中功能和技术参数要求相比，全部响应的得21分，本项最多得21分；竞价人所投产品的功能和技术参数不满足竞价文件中功能和技术参数要求的，有一项扣1分，扣完为止。 （2）所投产品应用省份低于5个的不得分，5（含）—10（不含）个的得2分，10个及以上的得3分。 （3）所投产品具有国家知识产权局颁发的发明专利证书，有1项得1分，本项最多得3分。 （4）所投产品具有国家标准的得3分，行业标准的得2分，地方标准及施工工法的得1分。 |  |
| 2.2.3(3) |  | 技术及服务方案（20）分 | 设计方案（5分） | 筒仓及拌和站设备整体设计方案（列要点）最优者得满分，其他酌情赋分。 |  |
|  |  |  | 检测方案（2分） | 有完善的设备原材料、半成品、成品检测方案的得满分，否则酌情赋分。 |  |
|  |  |  | 生产工艺（2分） | 生产工艺按比较法，对竞价文件进行评比，生产工艺先进、合理得满分，否则酌情赋分。 |  |
|  |  |  | 主要部件选用（2分） | 采用优质原材料制造且具有优良的焊接加工、防腐技术等措施的得满分，否则酌情赋分。 |  |
|  |  |  | 设备投入（2分） | 投入本工程的制造、加工、检测设备满足要求的得满分，否则酌情赋分。 |  |
|  |  |  | 进度计划（2分） | 针对本工程的供货要求，具有完善的生产、供货计划，工期有具体保证措施的得满分，否则酌情赋分。 |  |
|  |  |  | 安装调试方案（2分） | 现场安装、调试、试运行的措施可行的得满分，否则酌情赋分。 |  |
|  |  |  | 售后服务（3分） | 售后服务的响应时间两小时之内且当地有维修服务人员、免费质保年限长、有具体实施措施的得满分，否则酌情赋分。 |  |
| 2.2.3(4) |  | 业绩 （5）分 | 竞价人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有单项合同价300万元及以上的混凝土搅拌站设备供货业绩，有一个得1分，本项最多得5分。 | 提供成交合同或协议书 |  |

注：上述涉及到的证书、证明、合同等资料复印件加盖竞价人公章装入竞价文件中，否则不予认可。

## 1 评选方法

本次评选采用综合评估法。评选委员会对满足竞价文件实质性要求的竞价文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐候选人，竞价报价也相等的，由竞价人自行确定。

## 2 评选标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评选办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评选办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评选办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）竞价报价：见评选办法前附表；

(2) 技术响应：见评选办法前附表；

(3）技术及服务方案：见评选办法前附表；

（4）业绩：见评选办法前附表；

2.2.2 评选基准价计算方法：见评选办法前附表。

2.2.3 评分标准

(l）竞价报价：见评选办法前附表；

(2) 技术响应：见评选办法前附表；

(3）技术及服务方案：见评选办法前附表；

（4）业绩：见评选办法前附表。

## 3 评选程序

### 3.1 评选准备

3.1.1 评选委员会成员到达评选现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评选委员会成员首先推选一名评选委员会负责人，负责评选活动的组织领导工作。

3.1.3 竞价人应向评选委员会提供评选所需的信息和数据。评选委员会负责人应组织评选委员会成员认真研究竞价文件，未在竞价文件中规定的标准和方法不得作为评选的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评选委员会依据本章第2.1 款规定的标准对竞价文件进行初步评审。

3.2.2竞价文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对竞价文件作出实质性响应，应当作为无效竞价予以否决。

3.2.3竞价文件有下列情况之一的，视为未能对竞价文件作出实质性响应：

（1）竞价人资格条件不符合国家有关规定或竞价文件要求的；

（2）竞价文件不满足竞价文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（3）竞价文件技术规格中一般参数超出竞价文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（4）竞价报价低于成本或者高于竞价文件设定的最高竞价限价的；

（5）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

3.2.4 竞价报价有算术错误的，评选委员会按以下原则对竞价报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。

(1）竞价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5 凡竞价文件未明确标明无效标条款的，评选委员会不得作为判定无效竞价的依据。

### 3.3 详细评审

3.2.1 评选委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 竞价文件的澄清和补正

3.4.1 在评选过程中，评选委员会可以书面形式要求竞价人对所提交竞价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评选委员会不接受竞价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变竞价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞价人的书面澄清、说明和补正属于竞价文件的组成部分。

3.4.3 评选委员会对竞价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞价人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 直接确定供应商

### 3.6 提交评选报告

评选委员会完成评选后，应当向竞价人提交书面评选报告。评选报告应当由全体评选委员会成员签字，并于评选结束时抄送有关行政监督部门。

# 第五章 货物需求

一、项目概况及总体要求

1.1项目概况：由江苏淮阴水利建设有限公司承建的淮河入海水道二期工程淮安枢纽工程土建施工及设备安装项目混凝土总量约33万方，现计划采购混凝土搅拌站生产设备。本次采购要求设备性能稳定、质量可靠、节能环保。

1.2竞价范围：2条HZS240型混凝土搅拌站生产线，配置8个300吨粉料罐，满足骨料使用高位料库自动上料条件，单站设备本身实际生产能力≥200m³/h，供应商按照合同规定，负责设备的生产、供货、安装、调试（含技术指导）、技术服务和质保期服务等相关工作。

1.3交付使用期：60日历天。

1.4质量要求：符合国家质量标准及行业要求，并满足各项技术要求。

二、主要设备配置技术要求（单线）

| 序号 | 部件名称 | 技术规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术性能要求 | 1.HZS240型混凝土搅拌设备配置齐全，质量可靠，性能优越。满足普通工业民用建筑、城建市政等所用的商品混凝土的生产需要。 2.执行标准 GB/T9142 混凝土搅拌机2000 GB/ T10171 混凝土搅拌站（楼）2016 GB/T10595带式输送机技术条件2015 GB14902 预拌混凝土2012 GB50164 混凝土质量控制标准2011 JGJ3 高层建筑混凝土结构技术规程2010 GBJ107 混凝土强度检验评定标准2010 GB/T7724 称重显示控制器2008 GB14249.1电子衡器安全要求1993 GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准2008 GB 20426 大气污染物综合排放标准2006 JB/T5946 工程机械涂装通用技术条件1991 JG/T5079.1建筑机械与设备噪声限值1996 |  |
| 2 | 整机形式 | 1.整机采用4个300吨粉罐。 2.整机单线采用16+1个地仓式投料装置。 4.整机采用斜皮带上料方式。 5.卸料高度≥4米。 6.计量精度及范围(Kg)： 骨料称(900～5000)±2% 水泥称(400～2600)±1% 粉煤灰(300～1800)±1% 矿粉称(300～1800)±1% 水称(200～1200)±1% 外加剂称(20～100)±1%。 |  |
| 3 | 生产能力 | ★1.理论生产能力240m³/h,每盘最大生产能力≥4.0m³。 2.成品料均匀一致，坍落度等指标满足要求，无离析现象。 |  |
| 4 | 配电条件 | 1.配电条件：三相四线制380V/50HZ，照明电压220V/50HZ 2.全部电器线路有过载安全保护装置，电气系统具备漏电、欠压、过压、错相、断相等全方位保护。 |  |
| 5 | 骨料配料系统 | 1.整机单线采用16个地仓形式配料仓，斜皮带下口增加一个地仓形式配料仓。 2.配料仓分为储料斗和计量斗。 3.储料斗配粗精称卸料门，能实现多档多速配料。 4.单个砂仓储料斗需配不少于4个振动电机，单个砂仓计量斗需要配不少于1个振动电机。 5.为防止斗体开裂，所有振动电机不能采用直接震动斗体的方式。 6. 为适应不同骨料下料速度，提高计量精度，骨料计量斗需设置可调节装置，限制计量斗门的开关门大小。 7. 骨料计量系统16+1套，具备粗、精计量方式，有自动补、扣秤功能。最大称量值≥4500kg；精度：≤±2％；砂计量仓采用内振动板结构，确保卸料顺畅，单称应配置≥4个传感器，并带有传感器防护罩。传感器推荐品牌：托利多/青岛同乐/霍尼韦尔/博世 气动元件推荐品牌：亚德客/亿日/费托斯 |  |
| 6 | 平皮带 输送机 | 1.平皮带采用K系列空心轴减速机传动。 2.尼龙输送带采用NN200-1200-5(4.5+1.5)型式。 3.带速2m/s。 4.平皮带机架采用单层机架形式，尾部采用螺杆张紧装置，设置防止皮带跑偏装置。 5.头部清扫采用聚氨酯刮料器或C型刮料器，确保刮料干净。 6.配有急停装置，遇到紧急情况可随时停机，确保运行安全可靠。 7.输送带推荐品牌：浙江三维/桐乡双箭/青岛橡六 |  |
| 7 | 斜皮带 输送机 | 1.斜皮带采用V带传动，减速电机具备止逆装置。 2.尼龙输送带采用NN200-1200-5(4.5+1.5)型式。 3.带速2.5m/s。 4.皮带机配备立辊、调心托辊等，有自动纠偏效果。 5.头部清扫采用聚氨酯刮料器或C型刮料器和间歇式冲洗装置，尾部配置空段清扫器，确保刮料干净。 6.斜皮带两侧配备维修走台，走台采用镀锌钢格板铺设。 7.机架采用框架结构，上部配备钢板弧形防护罩。 8.头部设置皮带罩，用以保护人员无法直接接触到V带。 9.配有急停装置或拉绳开关，遇到紧急情况可随时停机，确保运行安全可靠。 10.拌和楼后下方的斜皮带立柱布置位置满足装载机进出 清理污水池要求。 11.输送带推荐品牌：浙江三维/桐乡双箭/青岛橡六 |  |
| 8 | 主楼框架 | 1.主楼采用钢结构搭建而成。 2. 主楼内配钢制梯子，保证人员能进入到主楼每层，梯子带安全护栏。 3. 进入主楼的楼梯，满足《GB 4053.2-2009固定式钢梯及平台安全要求》梯高要求。楼梯高大于5米时，需设梯间平台(休息平台)。 4.主楼内配备照明系统，不少于6个LED照明灯。 5.主楼封装材料采用岩棉板。 | 。 |
| 9 | 搅拌主 机系统 | 1.搅拌主机采用双卧轴式结构，带振动式搅拌。 2.采用一线知名品牌，单站配2台电机，单台电机功率≥65kW，参照品牌： abb/西门子/六安/皖南/大连/湘电。采用优化的投料时序和搅拌装置，主机不抱轴，清理频次低。 3.主机卸料门可实现全关、半开、全开状态；具备自动、手动开门功能。 4.每根主机轴配置轴端密封，保证不漏液。 5.电动润滑泵可实现轴端独立自动润滑，另配置手动润滑点，集中引出，注油便捷。 6.机盖两侧均设有大开口检视门，每个检视门都配有可靠的限位的开关，当检视门打开时，将自动切断搅拌机电源，确保进入搅拌机内人员的生命安全，设必要的手动开关按键。 7.主机配摄像头，能直接观测到搅拌主机内部情况及混凝土塌落度情况。 8.易损件正常条件下使用寿命：搅拌叶片不低于（5万）罐次，搅拌臂不低于（6万）罐次（搅拌臂需堆焊），衬板不低于6万罐次，轴端密封不低于10万罐次；搅拌机的其他技术性能应符合GB/T 9142的规定。 |  |
| 10 | 水泥计 量系统 | 1.水泥计量斗1个，容积≥2.3m³ 2.计量斗采用3点称重，配压式传感器。 3.计量斗配振动器，利于水泥下料。 4.计量斗出料口需配波纹橡胶软连接、气动碟阀。 5.传感器推荐品牌：托利多/青岛同乐/霍尼韦尔/博世；气动元件推荐品牌：亚德客/亿日/WAM |  |
| 11 | 粉煤灰 计量系统 | 1. 粉煤灰计量斗1个，容积≥1.2m³ 2.计量斗采用3点称重，配压式传感器。 3.计量斗配振动器，利于粉煤灰下料。 4.计量斗出料口需配波纹橡胶软连接、气动碟阀。 5.传感器推荐品牌：托利多/青岛同乐/霍尼韦尔/博世；气动元件推荐品牌：亚德客/亿日/WAM |  |
| 12 | 矿粉计 量系统 | 1. 矿粉计量斗1个，容积≥1.2m³ 2.计量斗采用3点称重，配压式传感器。 3.计量斗配振动器，利于矿粉下料。 4.计量斗出料口需配波纹橡胶软连接、气动碟阀。 5.传感器推荐品牌：托利多/青岛同乐/霍尼韦尔/博世；气动元件推荐品牌：亚德客/亿日/WAM |  |
| 13 | 外加剂 计量系统 | 1.配备2个外加剂称，不锈钢材质，容积不得小于0.1m³。 2.计量斗采用单点称重，配拉式传感器。。 3.配备2个外加剂粗精称装置。 4.传感器推荐品牌：托利多/青岛同乐/霍尼韦尔/博世 |  |
| 14 | 清水计 量系统 | 1.清水计量斗1个，容积≥1.2m³。 2.计量斗采用3点称重，配压式传感器。 3.计量斗配大小蝶阀，大蝶阀卸水和外加剂混合液，小蝶阀卸清水。 4.配备水粗精称装置。（注：污水秤与清水秤分开计量） 5、清水管道接入制冷间水池。 |  |
| 15 | 污水计 量系统 | 1.污水计量斗1个，容积≥0.6m³ 2.计量斗采用单点称重，配拉式传感器。 3.采用电磁阀控制蝶阀的开启和关闭 |  |
| 16 | 待料斗 | 1.主楼设置骨料暂存斗，容积≥6 m³。 2. 暂存斗内部安装耐磨衬板，外部配振动电机，进料口配防尘帘。 3. 暂存斗设置称重传感器，能对暂存斗内部骨料进行称重计量。根据暂存斗剩余骨料重量，关闭暂存斗门。 4.暂存斗门采用气缸关门，在无气压状态下必须处于自锁关闭状态，防止搅拌机闷机。 5.暂存斗上设置脉冲收尘机，能对斜皮带头部粉尘进行收集，除尘机面积≥30㎡，并且带风机。 |  |
| 17 | 主楼除 尘器 | 1.主楼采用脉冲反吹式除尘器，过滤面积不低于30m²，并且带风机。 2.脉冲反吹可调时间间隔。 3.采用布袋式除尘滤芯。 |  |
| 18 | 卸料斗 | 1.卸料斗体安装耐磨衬板。 2.卸料斗配2个振动电机，保证成品混凝土能顺利下料。 3.卸料斗配1个橡胶材质管套。 4.配置节流阀存一盘料，设置检修平台。 |  |
| 19 | 供水系统 | 1.采用立式清水供给泵，扬程≥25米，额定流量≥90m³/h。 2.清水及污水供水管道采用镀锌管，满足需方清水池及污水池位置布置的要求。 3.污水采用渣浆泵（甲方配备）。 注：清水池、污水池甲方提供。 |  |
| 20 | 供外加 剂系统 | 1.外加剂罐容量≥15m³，PE材质，数量2个。 2.外加剂供给泵采用卧式供给泵。 3.配备外加剂镀锌供给管路，数量2套。 |  |
| 21 | 供气系统 | 1、配置3套螺杆式空压机，推荐品牌：复盛/英格索兰/阿特拉斯/开山/顺高。 2、空压机最大供气量≥2.8m³/min，功率≥18.5kW，配冷干机及前置过滤器等。空压机推荐品牌：复盛/开山/捷豹/英格索兰/顺高。 3、储气罐等气路系统应配备油水分离器及油雾器。 4、单套生产线配备储气罐不少于3个，容积≥1000L，供配料站、主楼和气槽使用。储气罐应设置安全阀，符合GB150的规定。 5、应配置电磁阀、空气过滤器、空气过滤减压、三联件及气路管路。气动元件推荐品牌：亚德客、费斯托/亿日。 6、主储气罐为立式储气罐，含压力安全阀及压力表。 7、在气路最低点，配置自动排水阀，管路采用PPR管路。 |  |
| 22 | 电控系统 | 1.主要电器元件为西门子、ABB、施耐德、欧姆龙等世界品牌；应适合于工业环境的电子设备(包括工业计算机、相关的输人/输出设备及净化电源等)；各种大型储料仓(水泥、掺合料等)所设置的料位计，其安装位置应便于维修、安全可靠；料位计与物料接触部分应耐磨和有防冲击的性能。如遇电脑故障时：主、辅机可实现切换，保证生产能正常进行。带有开机声光报警提高安全性（搅拌主机、配料站）。 2.软件管理系统，实现对进料、配料、卸料和出砼全过程的自动控制，并有全自动、手动两种控制方式；手动生产应有详细的生产记录,以供随时统计；应具有库存管理功能、生产记录、材料消耗统计查询功能。 在用计算机自动控制配料时，应能按设定的程序启、停。当任一供料单元缺料或无料时，应能予以提示。 3.生产过程中动态显示设定值、称量值、称量误差及该配方的需用量、已生产量、用户名称、工程部位、强度等级、配比校验、砼强度校验功能。称量提前量动态自动修正，有手动和自动称量误差补偿功能；计量装置应具有给定的多种配比，并应具有随时进行修正物料称量值和配比的功能。 4.电控柜设置急停装置。 5.配1套控制软件，软件满足生产操作功能(包含生产参数设定与调整，运行提示、运行日志记录功能等)、生产管理功能（包含生产任务管理、配方管理以及基于单机的生产调度、车辆管理、客户管理、物料管理、用户与权限管理等基础功能，支持设备自动生产与基本业务流程等）、智能维保功能（基于生产流程的实时故障提醒，智能生产效率分析，智能配料精度分析等）；配置BIM系统接入端口和ERP接入端口。 6.控制系统对骨料进行计量时能自动进行参数调整，无需反复设置骨料下料参数。 7.配置塌落度观测系统。 8.具备气压在线检测功能。 9.配置工控机2台/套。推荐品牌：严华/严祥/惠普/联想及其他国内一线品牌。 |  |
| 23 | 监控系统 | 1.配套1个监控显示器，尺寸≥27寸。 2.配3点监控(主机盖、斜皮带尾部、卸料口)。 3.配1套监控软件。 4.显示器推荐品牌：飞利浦/戴尔/联想。 5.监控系统具备骨料温度监控显示。 |  |
| 24 | 粉罐 | - 整机采用4个300吨粉罐。 - 粉罐配置除尘器、料位计、安全阀、蝶阀、破拱、智能料位计（称重显示）等。 3.每个粉罐配脉冲反吹式除尘器，过滤面积≥22㎡。 4.粉罐配置走台梯，确保人员能从地面到达粉罐顶部，及检修上下料位计。 |  |
| 25 | 粉料输 送机 | 1.粉料均采用子母螺旋输送机输送，螺旋机直径不低于273mm；水泥仓螺旋机直径不低于323mm。 螺旋机推荐品牌：WAM/SICOMA /米科思。 |  |
| 26 | 中控室UPS | 额定容量5KVA，效率不低于82%。推荐品牌：山特、台达、华为。 |  |

注：如在上述各技术参数中列出推荐品牌的，均仅起说明技术标准作用，不作为限定条件，竞价人可以选用同等或更优档次（性能）的其他品牌设备，且该项不被视作负偏离。

四、检验考核要求

本工程采用的混凝土搅拌站设备；凡非标产品，均应参照相应的标准进行性能试验和检验，符合要求，方可使用。附属设备应符合国家现行的有关产品标准的规定。

五、技术服务和质保期服务要求

5.1卖方的责任

（1）卖方应根据合同规定，负责供货清单中全部货物制造、包装、运输至买方指定地点、所有保险和伴随货物交运的有关费用；买方参加安装设计联络会议、出厂检验验收和培训的费用；设备验收、安装、调试、技术服务、试运行、培训、售后服务；竞价代理费、税收、管理费、利润等一切费用。

（2）卖方必须根据买方或监理人确定的供货计划，按时供货。

（3）需提供安装、试运行和培训等技术支持服务。

5.2主要提交文件

卖方每批次货物均需提供生产许可证以及产品的质检报告、合格证和说明书。

5.3混凝土搅拌站设备

混凝土搅拌站设备的技术参数应符合货物需求及报价表的规定。

5.4混凝土搅拌站设备运输及贮存

5.4.1混凝土搅拌站设备在运输、装卸和搬运时，应小心轻放，排放整齐，避免油污，不得受剧烈撞击及尖锐物品碰触，不得抛、摔、滚、拖。

5.4.2长距离运输，宜采用支承架、成捆排列、整齐运输；散装件运输应采用带挡板的平台车辆均匀堆放，平台或挡板不得与混凝土搅拌站设备直接接触，应加支垫物。

5.4.3混凝土搅拌站设备与车辆应牢固固定，运输时不得松动。

5.4.4混凝土搅拌站设备堆放场地应平整，无突出尖棱物块，电器设备不应长期露天堆放；室内库房贮存应通风良好，远离热源，且应避免接触腐蚀性试剂或溶剂。

5.4.5混凝土搅拌站设备堆放应注意堆放高度，确保安全。

## 第六章 图纸（另附）

## 第七章 竞价文件格式

封面

混凝土搅拌站生产线采购及安装

竞 价 文 件

竞价人名称：

竞价人（盖章）：

日期：     年    月     日

1.报价函

报 价 函

江苏淮阴水利建设有限公司 ：

1．我方已仔细研究了贵公司-混凝土搅拌站生产线采购及安装竞价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的竞价总报价，以竞价规定的交付使用期完成交货，并将按竞价文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在竞价文件规定的竞价有效期内不修改、撤销竞价文件。

3．如果我方被确定为供应商，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本竞价文件中的全部承诺和责任，并遵守竞价文件中对竞价人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的竞价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

竞价人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.竞价报价表

竞价报价表

项目名称：

报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞价总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：格式不够时可自行添加！

3.备品备件报价表

备品备件报价表

项目名称：

报价单位：人民币元

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备品备件分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表作为质保期满后竞价人采购备品备件的参考和依据。

4.技术要求响应偏离表

技术要求响应偏离表

| 序号 | 部件名称 | 需求中主要技术 规格及要求 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞价人:      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）竞价人必须仔细阅读本竞价文件第五章货物需求中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

## 5.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （竞价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             混凝土搅拌站生产线采购及安装竞价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞价人：                          （盖单位章）

年        月        日

6.申请人基本情况

申请人基本情况

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.承诺书

承   诺   书

致江苏淮阴水利建设有限公司 ：

本公司已经详细阅读了贵公司的混凝土搅拌站生产线采购及安装的竞价文件，自愿参加上述项目竞价，现就有关事宜向采购人郑重承诺如下：

1、我公司未处于被责令停业、竞价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

2、我公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停竞价资格并在暂停期内的。

3、我公司没有竞价文件第二章竞价人须知第1.4.3项规定的情形。

4、我公司在本项目竞价过程中，不存在任何竞价资料弄虚作假行为，绝不参与任何围标、串标行为。如发生上述行为，愿意承担所引起的一切法律后果，并自愿接受当地建设行政主管部门作出的任何处罚；

5、我公司在本项目竞价过程中，绝不参与任何恶意投诉，如确因相关单位、人员的行为侵犯了申请人的合法利益，申请人法定代表人将在申请人投诉书上签名，并加盖申请人单位公章；

6、我公司保证竞价文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

竞价人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

## 8.与资格审查和评选打分有关的资料